FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA

PROGRAMA DE VERÃO 2022

ANÁLISE ESPACIAL EM SAÚDE PÚBLICA

EXERCÍCIO - AULA 5 - GABARITO

Questão: cartografar os elementos de uma foto aérea e criar novos mapas vetoriais.

1 - Descompacte o arquivo “bancos_exerc_aula4” e abra o arquivo raster  ‘RECORTE_GEO_srigas_2000’ no QGIS. Esta imagem refere-se a uma área do município de Campinas, SP. Seu ‘SRC’ é SIRGAS 2000 / UTM 23S.

2 - Crie diversos três arquivos do tipo vetor para cartografar os elementos da foto: um vetor de pontos com duas edificações; um vetor de linhas com dois logradouros; e um vetor de polígonos com dois quarteirões. Em cada um desses vetores, crie um campo ‘nome’ e dê o nome que achar mais adequado a cada uma de suas feições. Isso para identificar os elementos criados de tal forma que possam ser caracterizados posteriormente. Não se esqueça de definir corretamente do SRC de cada camada a ser criada.

a) vetor de pontos

b) vetor de logradouros ou ruas (linha)

c) quarteirões (polígonos)

3 - Crie o atributo ‘Área’ para os polígonos e calcule seus valores.

4 - Crie o atributo comprimento ($length) para o layer ‘Logradouros’ e calcule seus valores.

5 - Realize a edição final do mapa no modo de ‘Compositor de Impressão’ do QGIS, incluindo todos os elementos cartográficos: mapa, legenda, título, símbolo do Norte e escala.  Após, salve uma imagem desse mapa na extensão .PNG.

DICA: Dependendo da escala com a qual iremos trabalhar, o nível de precisão pode variar: tanto podemos trabalhar criando um polígono que represente toda a área urbana, como com um conjunto de polígonos, cada um representando um quarteirão ou um lote.